2016年10月5日（水）

報道関係各位

KEYTEC株式会社

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 完全埋め込み型！コンクリート打設直後から硬化までのコンクリート温度を測定・記録
ワイヤレスコンクリート温度センサー「SmartRock2」

－ 従来の熱電対の有線タイプと違い、面倒な結線処理が不要です！－

製品詳細：http://www.key-t.co.jp/products/conelel/smartrock/

本体

本体とBluetooth接続

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コンクリート内部探査用電磁波レーダを中心とした非破壊検査機器を製造・販売しています、KEYTEC株式会社（所在地：兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル11F、代表取締役：岩田 和彦）では、今秋よりワイヤレスコンクリート温度センサー「SmartRock2」を発売開始しました。

SmartRock2は、「圧縮強度と材齢」のデータからコンクリート圧縮強度と積算温度の相関式を求め、コンクリートの「温度と材齢」をモニタリングすることにより、コンクリートの温度変化からコンクリートの圧縮強度を算出する小型ワイヤレスセンサーです。これにより、コンクリートの硬化の測定（枠型除去時期の決定）・発熱/冷却過程のモニタリング・現場での品質管理が簡単に可能になりました。

SmartRock2は、従来の熱電対の有線タイプとは違い、面倒な結線処理・先端処理が不要です。コンクリート内部完全埋め込み型のため、コンクリート構造物の表面仕上げに影響を及ぼしません。今までのように、覆いの下のセンサーを探したり、電気結線の確認が不要になります。

また、SmartRock2は、アプリ（専用サイトから無償ダウンロード）は多彩で、

プロジェクト管理や、PDF簡易報告書の作成も可能です。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■特長

・リアルタイムデータ表示（温度、強度、積算温度、最小・最大温度）

・打設後から自動測定・記録
（打設から48時間までは30分毎、その後は1時間毎）

・巨大コンクリート構造物や深部（コンクリート表面から最大3m）の温度測定が可能

・積算温度より、圧縮強度（N/m2）を推定

・小型・防水仕様で取付け簡単

・長寿命バッテリー（4ヶ月）

・専用アプリは、Android・iOSスマートフォン・タブレット対応

・データはワイヤレス（Bluetooth）でスマートフォン・タブレットに転送

・専用アプリで、CSV・簡易報告書（PDF）の出力からプロジェクト管理まで対応

■簡単測定手順

STEP.1　本体を鉄筋（コンクリート表面から5cm以内※1）にくくりつけ固定（スイッチON）

STEP.2　コンクリート打設後から継続的に温度を測定・記録

STEP.3　専用無料アプリで本体内に記録されたデータを読み込み

STEP.4　アプリ上で結果表示（リアルタイム温度・強度・グラフ※2）

STEP.5　結果は、メール等で簡単に共有

※1表面から5cm以内に設置できない場合は、鉄筋スペーサーを利用しコンクリート表面に本体を近づけます（下図）

※2温度―時間、マチュリティー時間、強度―時間

■用途

・コンクリートの硬化の測定（型枠除去時期の決定）

・養生状態の最適化

・コンクリートの発熱・冷却過程のモニタリング

・現場での品質管理

・コンクリートマチュリティ（コンクリート強度と積算温度の関係性）

・コンクリート圧縮強度の推定（ASTM C1074）

・コンクリート配合の最適化

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■仕様

測定温度範囲：-30～80℃

分解能：±0.5℃

Bluetooth通信範囲：6～8m（SmartRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合）

寸法：38×38×12mm

測定インターバル：最初の48時間は30分間隔、それ以降は1時間間隔（ASTM C1074 準拠）

温度測定用センサーケーブルの長さ：40cmまたは3mからお選びいただけます

重量：30g

製品詳細：http://www.key-t.co.jp/products/conelel/smartrock/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■KEYTEC株式会社について

関西オフィス：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1-14　神戸商工貿易センタービル11F

Tel：078-200-5217 / Fax：078-200-5227

東京オフィス：〒104-0053 東京都中央区晴海3-2-22 晴海パークビル6F

Tel：03-5534-8881 / Fax：03-5534-8883

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■お問い合わせ先

関西担当：株本 （Tel：078-200-5217 関西オフィス）

東京担当：安藤 （Tel：03-5534-8881 東京オフィス）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

代表者：代表取締役 岩田 和彦

設立：平成18年7月5日

URL：http://www.key-t.co.jp/

事業内容：非破壊検査機器（電磁波レーダ法鉄筋探査機・鉄筋腐食探知器・衝撃弾性波機器）の販売